校园安防基础设施项目采购需求及报价一览表
   [货币单位：人民币元]

	序号
	货物名称
	规格
	数量
	单价
	总价
	品牌规格型号、制造商名称

	1
	测速装置及警示牌
	雷达测速屏幕：

1.显示方式 ：车速，车辆未超速，绿色显示，车辆超速，红色显示，没车通过显示减速慢行；

2.外框尺寸：1100mm*600mm；

3.车牌显示屏尺寸：488*122mm，车速显示屏尺寸：366*488mm；

4.带远程探测雷达，1～120米可实时显示车速；

5.带有限速标志及文字提醒使用部位：雷达测速。
	6块
	
	
	雷达测速系统要求一线品牌。

	
	
	智能交通专用识别摄像机（内置补光灯）：有效像素不低于420万，支持基于视频的车牌、车辆特征识别（车型、车辆主品牌、子品牌、车身颜色等）；支持联动屏幕，实时显示车牌号、车速值；支持透雾、强光抑制、宽动态；测速距离最大300米，车牌识别距离最大40米。
	4台
	
	
	

	
	
	超速管理平台：管理所有超速车辆信息，自动上传照片，超速软件弹窗提示；支持数据导出，形成完整证据链。
	1套
	
	
	

	
	
	二合一限速牌：材质为冷轧板，做户外烤漆，表面文字贴反光膜；限速值根据校园实际需求定制；800×2mm禁令牌1块；300×800×2mm附属牌1块；附着于路灯杆。
	6块
	
	
	

	序号
	货物名称
	规格
	数量
	单价
	总价
	品牌规格型号、制造商名称

	2
	应急单元设施设备
	应急单元柜体1个：坚固耐用，防水防盗，设有明显标识。
	8套
	
	
	消防应急设备要求一线品牌。

	
	
	消防斧头1把：符合消防器材国家标准。
	
	
	
	

	
	
	消防腰斧头2把：符合消防器材国家标准。
	
	
	
	

	
	
	25米水带2根：符合消防器材国家标准。
	
	
	
	

	
	
	枪扣2个：符合消防器材国家标准。
	
	
	
	

	
	
	喉卡4个：符合消防器材国家标准。
	
	
	
	

	
	
	阻燃战斗服2套：符合消防器材国家标准。
	
	
	
	

	
	
	强光照明灯2盏：强光照明，续航能力强。
	
	
	
	

	
	
	防毒面具2个：符合国家安全标准，有效防护，
	
	
	
	

	
	
	1.5米灭火毯2个：阻燃材料，符合消防器材国家标准。
	
	
	
	

	
	
	消防扳手2个：专业消防工具，符合消防器材国家标准。
	
	
	
	

	
	
	安全绳2根：承重达标，符合安全标准。
	
	
	
	

	
	
	消防桶2个：坚固耐用。
	
	
	
	

	
	
	消防铲1把：坚固耐用。
	
	
	
	

	
	
	警戒带100米1卷：标准警戒带。
	
	
	
	

	
	
	医用急救包2个：包含基本急救物品。
	
	
	
	

	序号
	货物名称
	规格
	数量
	单价
	总价
	品牌规格型号、制造商名称

	3
	室外结构化摄像头
	功能要求：

1.能与学校现有安防平台无缝对接；

2.自动识别人员、车辆等目标，提取特征信息（如人脸、衣着、行为等）；

3.在夜间或弱光条件下能准确识别，支持强光抑制、宽动态、低照度环境下仍能清晰捕捉图像；

4.支持基于视频的车牌、车辆特征识别：车型、车辆主品牌、子品牌、车身颜色等。

核心参数：

1.有效像素不低于400万，低照度性能优异；

2.支持智能分析功能，能对经过人、车的信息进行汇总及分析；

3.防护等级不低于IP66，适应户外环境；

4.支持断电重启、远程维护等功能。
	38台
	
	
	要求一线品牌。

	4
	水域安全预警系统
	校内水域周长约480米，面积约9241平方米。

系统组成：具备探测入侵功能视频监控摄像头若干，提醒音柱若干，后台服务器系统，监控终端（电脑网页端和手机APP）。

功能要求：实时监测水域周边动态，发现入侵行为自动报警；支持手机APP和电脑网页远程监控；具备超限报警功能，可设置警戒区域；数据准确，高精度传感器，误差小

防盗报警，主机箱的门被打开，会自动推送报警消息；超大存储容量，数据保存时间不低于1个月。
	1套
	
	
	要求一线品牌。

	序号
	货物名称
	规格
	数量
	单价
	总价
	品牌规格型号、制造商名称

	5
	山体烟雾预警系统
	功能要求：具有光学透雾、电子防抖、红外补光、报警联动等功能，支持烟雾检测和火点侦测，支持周界防范（对人和车），自动记录、自动上传、历史数据存储、超限报警。

核心参数：火点侦测距离最远6000m（目标大小2m×2m），周界防范距离（人）1000m（目标大小1.8m×0.5m），

周界防范距离（车）3000m（目标大小4m×1.4m），烟雾检测距离6000m（目标大小5m×5m），工作环境温度-20~80℃，适应户外环境，支持太阳能供电，超长待机。
	1套
	
	
	要求一线品牌。

	6
	电动推拉门
	门洞长度：28米。

要求具备高水准防盗性能和良好的防风性能，无障碍设计，实现无缝过渡。
	1套
	
	
	要求一线品牌。

	7
	AED除颤仪
	立柜式半自动体外除颤器4个，保证提供五年免费后台及现场维护，五年内保证设备性能完好，免费提供耗材更换、人工巡检、设备维修、配件更换等服务。
	4个
	
	
	要求一线品牌。

	
	
	壁挂式半自动体外除颤器10个，保证提供五年免费后台及现场维护，五年内保证设备性能完好，免费提供耗材更换、人工巡检、设备维修、配件更换等服务。
	10个
	
	
	要求一线品牌。

	8
	自行车停车棚
	6块区域，每个区域面积约40平方米，其中四个区域为草地改建停车棚，另外两个区域为增加车棚。要求车棚材料耐用、美观。
	6个
	
	
	

	9
	电动路障升降柱
	在四处道路路口安装路障柱，道路宽7米，每处安装可升降和固定路障柱各2个。即，可升降路障柱子8个，固定路障柱8个，控制箱4个
	4套
	
	
	要求一线品牌。


