附件

报价文件格式

报价人按照具体要求制定标书目录，标明页码。

报价文件包括：

一、报价函

二、法定代表人授权书

三、法定代表人（负责人）证明书

四、采购需求及报价一览表

五、资格证明文件

一、报  价  函

致: 赣东学院

我方确认收到贵方提供的       相关货物的购买文件的全部内容，我方：        （报价人名称）作为报价人正式授权        （授权代表全名,职务）代表我方进行有关本报价的一切事宜。

在此提交的报价文件, 正本1份, 副本1份。包括如下内容：

（一）报价函；

（二）法定代表人授权书或法定代表人（负责人）证明书；

（三）采购需求及报价一览表；

（四）资格证明文件。

我方已完全明白购买文件的所有条款要求，并重申以下几点：

（一）我方决定参加：

（二）我方对该项目所提供的全部货物的报价为：     元（详见报价一览表）；

（三）本报价文件的有效期为报价截止日后60天有效；

（四）我方已详细研究了购买文件的所有内容包括正文和所有已提供的参考资料以及有关附件并完全明白, 我方放弃在此方面提出含糊意见或误解的一切权力。

（五）我方承诺报价文件中的一切资料、数据是真实的，并承担由此引起的一切责任。

（六）我方同意按照贵方可能提出的要求而提供与报价有关的任何其它数据或信息。

（七）所有与本购买有关的函件请发往下列地址:

地    址：

联 系 人：

电子邮箱：

电    话：

报价单位            （公章）

法定代表人或其授权人（签字或盖章）

年   月   日

二、法定代表人授权书

致：

本授权书声明：         是注册于      的             的法定代表人，现任（      ）。在此授权   作为我公司（单位）的全权代理人，在                        项目的报价及其合同执行过程中，以我方的名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于        年        月       日签字生效，特此证明。

附《法定代表人身份证及授权人身份证正反面》

报价人（法人公章）：

地      址：

法定代表人（签字或盖章）：

被授权人（签字或盖章）:

三、法定代表人（负责人）证明书

现任我单位                 职务， 为法定代表人（负责人），特此证明。

有效期限：长期

附：代表人性别：     年龄：   岁

身份证号码：

注册号码：

企业类型:

经营范围：

报价人（法人公章）：

日期：年  月  日

四、采购需求及报价一览表

[货币单位：人民币元]

| 序号 | 名称 | 数量 | 技术指标 | 单价 | 总价 | 品牌及制造商名称 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 驱动测功机（含1台增速器，1套传动系统，1套支撑底座，1套非接触式扭矩传感器） | 1套 | 驱动测功机功率≥130KW，直驱最高转速≥3000rpm，直驱最高扭矩≥800Nm, 惯量≤3.0 ㎏m2，扭矩采集精度≥±0.1%，扭矩控制精度≥±0.5%，转速采集精度≤±1rpm，转速控制精度≤±1rpm，风冷，带增速器最高转速≥12000rpm,最大扭矩≥100Nm |  |  |  |
| 2 | 负载测功机（含1套传动系统，1套支撑底座，1套非接触式扭矩传感器） | 2套 | 负载测功机功率≥250KW，直驱最高转速≥3000rpm，直驱最高扭矩≥3000Nm，惯量≤4.5 ㎏m2，振动≤2.5mm/s，风冷； |  |  |  |
| 3 | 测功机控制系统 | 1套 | 总功率≥200KW，带回馈功能，整个设备系统具有电封闭特点，DTC矢量控制，双向控制，控制扭矩精度≤±0.5%F.S.，控制转速≤±1rpm |  |  |  |
| 4 | 研究平台底板系统（T型铸铁平板1套，带减振系统1套） | 1套 | 用于所有测功机及被试样机的安装固定，底板具有模态分析报告 |  |  |  |
| 5 | 研究平台测量和实时控制器控系统 | 1套 | 具备至少8CH温度采集和8CH模拟量采集，控制柜系统1套，可组成原位测试系统对测试样件进行原位参数测试，并可通过台架数据管理软件进行数据处理、回放等。工控机（i7/16G内存/1TB硬盘）1套，显示器（≥27寸）1套，倍福实时主控制器及IO（≥1KHZ控制频率）1套，UPS（≥1KVA），可进行分布式控制，每个测控机可以单独控制，也可以组合控制，具有可扩展性。具备1套早期故障振动识别系统，并配备1套独立软件系统（软件功能具有参数设置功能、自学习功能、阈值调节功能等）。 |  |  |  |
| 6 | 研究平台软件系统 | 1套 | 具有基本控制平台、参数设置模块、手动\自动试验模块、报警设置模块、数据管理模块、离线数据管理软件1套，软件采用C#语言，且具有二次开发接口，远程监控功能，具有可扩展性。同时，具有1套试验管理软件（软件与台架实时通讯，可通过手机、电脑等终端实时查看台架状态数据等）。 |  |  |  |
| 7 | 风冷系统 | 1套 | 功率≥2KW，风量≥3000m3/h,具有远程控制和调控功能。 |  |  |  |
| 8 | 辅件系统 | 1套 | 动力系缆≥30m，信号线缆≥30m，专用工具1套，桥架/线槽/标准件等按需配置。测试样机（含工装）1套，需具备安装好的原位传感系统。 |  |  |  |
| 合计：（大写） ；合计（小写）人民币： |  |  |  |  |  |  |

注：

1．此表的总计是所有需采购人支付的相关货物及其他费用的金额总数即报价总价。

2．分项内容的价格是包括了服务、税费（包括关税、增值税）等在内的，有关项目的所有一切支出。

说明：1.各供应商根据本项目的基本要求，填报各产品单价是、总价及制造商。

2.本次报价不作为中标依据，仅作为招标控制价依据（参考）；

报价人（公章）：

授权代表（签字或盖章）：

年  月   日

五、资格证明文件

（1）具有独立承担民事责任的能力；【如供应商是企业的（包括合伙企业）应提供有效的“企业法人营业执照”或“营业执照”；如供应商是事业单位的应提供“事业单位法人证书”；如供应商是非企业专业服务机构的应提供执业许可证等证明文件；供应商是个体工商户的应提供有效的“个体工商户营业执照”、组织机构代码证证明文件（实行“统一社会信用代码”的不需单独提供组织机构代码证）；如供应商是自然人的，应提供有效的自然人的身份证明(中国公民)。”（报价时提供法定代表人营业执照、组织机构代码（或者三证合一版本营业执照），若为自然人应提供有效的自然人的身份证明(中国公民)（原件）。】；

（2）供应商须提供法人代表身份证原件（或复印件）或法人代表授权书原件及授权代表身份证原件（或复印件）；

（3）其他相关证明文件（如公司简介，类似业绩等）。