附件

报价文件格式

报价人按照具体要求制定标书目录，标明页码。

报价文件包括：

一、报价函

二、法定代表人授权书

三、法定代表人（负责人）证明书

四、采购需求及报价一览表

五、资格证明文件

一、报  价  函

致: 赣东学院

我方确认收到贵方提供的       相关货物的购买文件的全部内容，我方：        （报价人名称）作为报价人正式授权        （授权代表全名,职务）代表我方进行有关本报价的一切事宜。

在此提交的报价文件, 正本1份, 副本1份。包括如下内容：

（一）报价函；

（二）法定代表人授权书或法定代表人（负责人）证明书；

（三）采购需求及报价一览表；

（四）资格证明文件。

我方已完全明白购买文件的所有条款要求，并重申以下几点：

（一）我方决定参加：

（二）我方对该项目所提供的全部货物的报价为：     元（详见报价一览表）；

（三）本报价文件的有效期为报价截止日后60天有效；

（四）我方已详细研究了购买文件的所有内容包括正文和所有已提供的参考资料以及有关附件并完全明白, 我方放弃在此方面提出含糊意见或误解的一切权力。

（五）我方承诺报价文件中的一切资料、数据是真实的，并承担由此引起的一切责任。

（六）我方同意按照贵方可能提出的要求而提供与报价有关的任何其它数据或信息。

（七）所有与本购买有关的函件请发往下列地址:

地    址：

联 系 人：

电子邮箱：

电    话：

报价单位            （公章）

法定代表人或其授权人（签字或盖章）

年   月   日

二、法定代表人授权书

致：

本授权书声明：         是注册于      的             的法定代表人，现任（      ）。在此授权   作为我公司（单位）的全权代理人，在                        项目的报价及其合同执行过程中，以我方的名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于        年        月       日签字生效，特此证明。

附《法定代表人身份证及授权人身份证正反面》

报价人（法人公章）：

地      址：

法定代表人（签字或盖章）：

被授权人（签字或盖章）:

三、法定代表人（负责人）证明书

现任我单位                 职务， 为法定代表人（负责人），特此证明。

有效期限：长期

附：代表人性别：     年龄：   岁

身份证号码：

注册号码：

企业类型:

经营范围：

报价人（法人公章）：

日期：年  月  日

四、采购需求及报价一览表

[货币单位：人民币元]

| 序号 | 名称 | 数量 | 技术指标 | 单价 | 总价 | 品牌及制造商名称 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 多物理量高频智能采集装置与性能评估系统 | 1套 | 各测量模块可进行自由组合测量，可同步高频测量动态应变，温度等多种动态信号，不低于48通道；小型坚固便携式全新分布式测量设计，可靠的无线连接方式，真正的实现人机分离，可满足长期动态监测需求，数据方便实时存储。 |  |  |  |
| 1.1 | 多物理量高频智能控制单元 | 1个 | 1.每通道采样率：200KHz 2.频率响应：100KHz 3.AD位数：24位 4.触发功能：数据触发、指令触发、定时触发、外部触发。 5.分布式测量功能：每个测量单元模块于控制模块之间最大距离可达100米。 6.同步功能：最多4台采样和触发同步（320个测量点），两台设备之间的最大延伸长度：100m 7.设置信号指示灯，通道设置或重置实时可看超出测量或断路一目了然 8.单元号码可任意设置,可直接通过转动拨盘更改单元号码，而无需改变单元放置位置 9.内置UPS功能，文件存取时如发生断电，UPS功能可以避免文件损坏；当电源恢复，系统重启测量。 10.设置连接电缆配备防护遮罩，实现安全测量 11.记录介质：SD卡，最大32 GB 12.通讯接口：LAN，USB 13.每通道有通道显示灯，可显示测量物理量状态。 14.可外接显示器：彩色TFT液晶屏 320×240点阵（触摸屏） 15.显示功能：各种设置，测量开始/停止/平衡的操控；数值监控/波形图监控 |  |  |  |
| 1.2 | 动态物理量采集单元 | 5个 | 1.应变测量单元模块通道：40通道；可测量四分之一桥、半桥、全桥信号、应变式传感器； 2.应变测量范围：不低于80000×10−6应变 3.应变测量分辨率最高可达0.1微应变 4.响应频率范围： DC-10kHz,采样频率：可达200KHz 5.测试精度或示值误差：最高可达±0.1%FS（23±5℃） 6.零点稳定性±1×10−6应变/℃（全桥法、最大灵敏度时） 7.灵敏度稳定性±0.05%/℃（全桥法、最大灵敏度时） 8.带有高通、低通滤波器 9.抗震性：29.4m/s2（10 ～ 55Hz）3方向抗震 |  |  |  |
| 1.3 | 温度采集单元 | 1个 | 1.热电偶测量通道：8通道 2.测量范围：不小于±20V T: －200～＋ 400℃ K: －200～＋1300℃ J: －200～＋1200℃ 3.响应频率范围： DC-10kHz,采样频率：可达100KHz 4.测试精度或示值误差：最高可达±0.5%FS（@23±5℃） 5.零点稳定性±2mV/℃（最大灵敏度时） 6.灵敏度稳定性±0.05%/℃（最大灵敏度时） 7.带有高通、低通滤波器 8.模块抗震性：29.4m/s2（10 ～ 55Hz）3方向 |  |  |  |
| 1.4 | 多物理量高频性能评估软件 | 1套 | 1.在线测量：零平衡、监视、手动测量、间隔测量、数据比较器测量、自由测量、数据触发测量、编程测量、报警输出 2.离线测量：自由测量、数据触发测量、编程测量 3.可进行数据显示、数据记录、数据编辑(制表、制图)、数据处理、扩展通道进行运算等功能，扩展通道最大1000通道。 4.可将测量数据直接存储进电脑，可以不依赖采集仪数据存储器进行长时间、大数据量地测量。 5.数据显示：数值显示、T-Y显示、TY图表、柱状显示、频谱显示、刻度盘显示、矢量显示、箭头显示 |  |  |  |
| 1.5 | 应变和测温同步采集传感模块 | 10个 | 1.通过将铂金RTD粘贴到待测物体的表面来进行温度测量，并且可以通过连接应变片用导线来进行测量。 2.温度范围: -269 °C ~ +200 °C 3.采用全桥方法的温度传感 |  |  |  |
| 2 | 传动系统多信号源振动噪声动态采集装置与系统 | 1套 | 1. 系统提供1个便携式以太网机箱，槽数不低于8槽，支持以太网连接上位机，工作温度范围不低于 -40 °C 至 70 °C，板载触发，机箱计数器数量不低于4个，支持TSN网络同步，TSN同步精度可达ns级别，机箱以太网接口不少于2个； 2.系统提供不少于8个声音与振动采集模块，每个模块模拟差分输入通道数量不低于4通道，采样率不低于51.2 kS/s，支持2mA IEPE 电流激励，分辨率不低于24位，动态范围不低于102dB，支持智能TDES传感器，正面连接方式为BNC，每个模块标配一个单槽机箱，支持一模块一单槽机箱搭配使用。 3.​系统提供不少于4个±250g量程三轴加速度计，灵敏度（±10%）不低于20 mV/g，测量范围不小于±250g，频率响应范围不低于5-10kHz，支持+2 - +10mA工作电流范围,宽带噪声不大于800μg，采用压电陶瓷敏感元件，配套三轴低噪声线缆，长度不低于10米。 4.​系统提供不少于4个±50g量程三轴加速度计，加速度计灵敏度不低于100 mV/g，频率响应范围不低于1-7kHz，工作温度范围不低于-40 - + 120℃，配套三轴低噪声线缆，长度不低于10米。 5.系统配套测量开发软件，需提供LabVIEW正版许可证，提供正版声音与振动工具包、正版real-time工具包、正版高级信号处理工具包、正版flexlogger 专业版，软件支持传动系统多信号源振动噪声动态采集与存储、FFT分析、声计级、倍频分析、扭转振动测量、故障检测、振动能级测量等功能并提供底层源代码。 6.配套软件支持创建和编辑测试序列，并创建可部署的测试系统，使用即用型测试数据可视化、处理和报告工具，加速并自动化测量数据信息。 7. 设备生产日期不得早于2025年，需配备系统所需的附件电缆及电源线，设备序列号需支持原厂溯源。 |  |  |  |
| 合计：（大写） ；合计（小写）人民币： |  |  |  |  |  |  |

注：

1．此表的总计是所有需采购人支付的相关货物及其他费用的金额总数即报价总价。

2．分项内容的价格是包括了服务、税费（包括关税、增值税）等在内的，有关项目的所有一切支出。

说明：1.各供应商根据本项目的基本要求，填报各产品单价是、总价及制造商。

2.本次报价不作为中标依据，仅作为招标控制价依据（参考）；

报价人（公章）：

授权代表（签字或盖章）：

年  月   日

五、资格证明文件

（1）具有独立承担民事责任的能力；【如供应商是企业的（包括合伙企业）应提供有效的“企业法人营业执照”或“营业执照”；如供应商是事业单位的应提供“事业单位法人证书”；如供应商是非企业专业服务机构的应提供执业许可证等证明文件；供应商是个体工商户的应提供有效的“个体工商户营业执照”、组织机构代码证证明文件（实行“统一社会信用代码”的不需单独提供组织机构代码证）；如供应商是自然人的，应提供有效的自然人的身份证明(中国公民)。”（报价时提供法定代表人营业执照、组织机构代码（或者三证合一版本营业执照），若为自然人应提供有效的自然人的身份证明(中国公民)（原件）。】；

（2）供应商须提供法人代表身份证原件（或复印件）或法人代表授权书原件及授权代表身份证原件（或复印件）；

（3）其他相关证明文件（如公司简介，类似业绩等）。